Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

## a) Pojemniki typu „Dzwon” do selektywnej zbiórki szkła

- Ilość pojemników – 15 szt.

- Kształt – Igloo, dzwon.

- Pojemność – ok. 1,5 m3

- Konstrukcja czaszy pojemnika – jednolita, kołowo-symetryczna skorupa bez łączeń.

- Konstrukcja dna pojemnika – dwie klapy o zawiasach rozstawionych tak by klapy

otwierały się jak szczęki koparki. Klapy wzmocnione profilami stalowymi.

- Materiał – laminat poliestrowo – szklany pokryty warstwą kolorowego żelkotu, pojemniki mogą być wykonane również z polietylenu.

- Okucia – stalowe zabezpieczone przez ocynkowanie.

- Dno obudowa wzmacniane konstrukcją stalową.

- Pojemniki muszą charakteryzować się trwałą konstrukcją i dużą odpornością na działanie warunków atmosferycznych.

- Wszystkie metalowe części muszą być ocynkowane.

- Otwory wrzutowe – dwa otwory okrągłe, zakryte gumą

- Kolor pojemnika – biały.

- Opróżnianie pojemnika – przez otwarcie klap dennych przystosowanych do

sterowania dźwigiem samochodowym (HDS).

- Oznakowanie pojemnika :

  - opis gromadzonego materiału,

  - logo właściciela

  - numer fabryczny

Oznakowanie powinno być trwale umieszczone na pojemniku np. przez wtopienie w powierzchnię

- Dostawa pojemników bezpłatna do siedziby Zamawiającego.

- Pojemniki muszą być fabrycznie nowe.

## b) Pojemniki typu P.A. 1.1 do selektywnej zbiórki makulatury.

- Ilość pojemników – 15 szt.

- Pojemniki czterokołowe wykonane ze stali ocynkowanej z min dwoma kółkami hamowanymi.

- Wykonanie pojemnika:

- Kadłub środkowy (główna część pojemnika) – wykonany z wytłoczki kształtowej wytrzymałościowej (sztywność boczna). Blacha ocynkowana grubości 1 mm. Do kadłuba od spodu są przyspawane podstawy pod koła jezdne grubości 2-3 mm.

- Dekle boczne – podobnie jak wyżej kadłub środkowy wykonany z wytłoczki kształtowej wytrzymałościowej (sztywność boczna). Blacha ocynkowana grubości 1 mm . Do dekli bocznych są dospawanie elementy zawiasów klapy (elementy osi)

- Klapa górna - wykonana z wytłoczki kształtowej wytrzymałościowej. Blacha ocynkowana grubości 1 mm. Do klapy górnej przyspawane są boczne elementy zawiasów 0 wykonane tez kształtowo z blachy 1,5-2 mm. Po połączeniu (pospawaniu) wszystkich elementów w całości klapa jest z zewnątrz malowana proszkowo farbą na kolor niebieski

- Łączenie wszystkich elementów jest przy pomocy spawu ciągłego

- Układ jezdny - obrotnica typu Bickle

- Wieko przystosowane do zbiórki papieru pomalowane na kolor niebieski.

- Pojemniki muszą charakteryzować się trwałą konstrukcją i dużą odpornością na działanie warunków chemicznych, biologicznych, atmosferycznych oraz promieni UV.

- Pojemniki muszą być wykonane ze stali ocynkowanej.

- Pojemność 1,1 m3.

- Oznakowanie pojemnika rodzajem odpadu,  logo i nazwą właściciela (logo zostanie dostarczone na wskazany adres mailowy droga elektroniczna po podpisaniu umowy).

- Dostawa pojemników bezpłatna do siedziby Zamawiającego.

- Pojemniki muszą być fabrycznie nowe.

c) Pojemniki osiatkowane do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych.

- Ilość pojemników – 15 szt.

- Pojemniki wykonane z profili stalowych obudowanych siatką stalową  ocynkowaną o wymiarach oczek 40 x 40 mm lub 50x 50 mmi grubości drutu 4-5 mm.

- Wykonane z blachy ocynkowanej.

- Otwór o średnicy wrzutowy 35 cm obrobiony prętem lub rurką

- Pojemność – ok. 2,5 m3.

- Możliwość opróżniania hydraulicznym dźwigiem samochodowym (HDS).

- Ucho do haka wykonane zgodnie z normą DIN

- Oznakowanie pojemnika rodzajem odpadu oraz logo i nazwą właściciela (logo zostanie dostarczone na wskazany adres mailowy droga elektroniczna po podpisaniu umowy).

- Dostawa pojemników bezpłatna do siedziby Zamawiającego.

- Pojemniki muszą być fabrycznie nowe.